# Домашнє завдання: I2C Black-box та protocol analysis

Oct 13, 2026 · Evhenii Kofan

Висновок: у 3 з 3 прогонів після першого NACK на адресу 0x69 прошивка зависає назавжди. Шина I2C і UART мовчать 15–21 с до кінця запису, а після FAULT OFF система не відновлюється. Порушено вимоги REQ-08 – REQ-12.

## 1. Опис тестування

Тестування виконано методом black-box: висновки зроблено за UART-виводом і I2C-трафіком, без зміни коду прошивки.

| Компонент | Налаштування |
| --- | --- |
| Плата | ESP32 DevKit (Wokwi Simulator у VS Code + PlatformIO) |
| Пристрій I2C | MPU6050, адреса 0x68 |
| Шина I2C | SDA = GPIO21, SCL = GPIO22 |
| Logic Analyzer | D0 = SDA, D1 = SCL, запис у VCD-файл |
| Імітація збою | Перемикач FAULT (GPIO27) |
| Аналіз протоколу | PulseView, декодер I2C |

Сценарій:

- Запустити симуляцію з FAULT = OFF, спостерігати 3–5 с нормальної роботи.

- Перемкнути FAULT = ON, спостерігати UART та I2C кілька секунд.

- Повернути FAULT = OFF, спостерігати, чи відновлюється робота.

- Зупинити симуляцію, проаналізувати VCD-файл у PulseView.

Виконано 3 прогони. Для кожного є UART-лог, VCD-файл і відеозапис екрана. Час перемикання FAULT визначено за таймером симуляції на відео (крок 0,5 с), час NACK — за VCD.

| Прогін | FAULT ON, с | Перший NACK, с | FAULT OFF, с | Кінець запису, с | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| test 1 (wokwi1.vcd) | 6,82–7,32 | 7,522 | 20,30–20,80 | 23,90 | Зависання, без відновлення |
| test 2 (wokwi2.vcd) | 6,28–6,52 | 6,521 | 14,78–15,78 | 21,98 | Зависання, без відновлення |
| test 3 (wokwi3.vcd) | 5,52–5,97 | 6,521 | 15,47–15,97 | 27,40 | Зависання, без відновлення |

## 2. Результати для трьох станів

Нормальний режим працює згідно з вимогами, але одна втрачена відповідь пристрою зупиняє систему назавжди.

| Стан | UART | I2C ACK/NACK | Main loop | Висновок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FAULT OFF — нормальна робота | Раз на 1 с: [DATA] Temperature: 24.00 C і [SYSTEM] Main loop alive (7 циклів у test 1, по 6 у test 2 і 3) | 0x68 W/R — ACK; дані 0xEF 0x5C (= 24,00 °C); період 1001 мс | Працює | PASS: REQ-01 – REQ-07 |
| FAULT ON — помилка | Один рядок бібліотеки Wire [E] … i2cWriteReadNonStop returned Error -1 (час 7521 / 6520 / 6520 мс), далі тиша; жодного [WARN] або повідомлення прошивки | Одна спроба: 0x69 W — NACK, далі шина в idle | Завис | FAIL: REQ-08, REQ-09, REQ-10 |
| FAULT OFF — після відновлення | Вивід не відновився (спостереження щонайменше 3,1 / 6,2 / 11,4 с) | Транзакцій немає; лічильник Logic Analyzer замерз на 988 / 862 / 862 семплах | Завис | FAIL: REQ-11, REQ-12; потрібен перезапуск |

## 3. Аналіз I2C у PulseView

Адреса пристрою у нормальному обміні — 0x68. Після увімкнення FAULT майстер звертається до адреси 0x69, отримує NACK і більше не генерує жодного трафіку.

Декодер PulseView: протокол I2C, SCL = D1, SDA = D0.

Нормальна транзакція (читання TEMP_OUT_H, раз на ~1 с):

| # | Подія на шині | Байт | Відповідь | Час у test 1, мс |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Start | — | — | 6520,581 |
| 2 | Address write 0x68 | 0xD0 | ACK (від MPU6050) | 6520,671 |
| 3 | Data write (регістр TEMP_OUT_H) | 0x41 | ACK | — |
| 4 | Repeated Start | — | — | 6520,808 |
| 5 | Address read 0x68 | 0xD1 | ACK | 6520,898 |
| 6 | Data read (старший байт) | 0xEF | ACK (від майстра) | — |
| 7 | Data read (молодший байт) | 0x5C | NACK (від майстра) | — |
| 8 | Stop | — | — | 6521,141 |

Транзакція триває 0,56 мс, тактова частота SCL 100 кГц (період 9,94 мкс). 0xEF5C = −4260 → −4260 / 340 + 36,53 = 24,00 °C, що збігається з UART.

NACK у рядку 7 — це норма: майстер так повідомляє про кінець читання, це не помилка.

Транзакція після FAULT = ON:

| # | Подія на шині | Байт | Відповідь |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Start | — | — |
| 2 | Address write 0x69 | 0xD2 | NACK (пристрою немає) |
| 3 | Stop | — | — |
| — | Далі SDA і SCL у стані HIGH (idle) до кінця запису | — | — |

Ключові точки на трасі:

- Останній успішний ACK: Address read 0x68 → ACK о 6520,898 мс (test 1; у test 2 і 3 — 5519,898 мс). Транзакція завершена Stop о 6521,141 мс.

- Перший NACK: Address write 0x69 → NACK о 7521,671 мс (test 1; у test 2 і 3 — 6520,671 мс), Stop о 7521,686 мс. Він стоїть у тому самому слоті опитування, що й завжди (+1001 мс від попереднього).

- Після NACK: жодного фронту на SDA/SCL до кінця запису: 16,4 с (test 1), 15,5 с (test 2), 20,9 с (test 3). Повторних спроб немає.

- Після FAULT OFF: звернень до 0x68 немає, обмін не відновився в жодному з прогонів.

Діаграми побудовані з wokwi1.vcd тим самим декодуванням I2C, що й у PulseView (SDA = D0, SCL = D1).

### Protocol Analysis Sheet

У test 1 декодовано 9 транзакцій: ініціалізацію, 7 нормальних читань і 1 невдалу. У test 2 і test 3 їх 8 (6 читань) з тими самими байтами та мітками часу. Час — від початку симуляції, мітка біта ACK/NACK адресного байта.

| # | Timestamp, мс | Address | R/W | Data bytes | ACK/NACK | Transaction result |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 513,806 | 0x68 | WRITE | 0x6B 0x00 (пробудження MPU6050) | ACK, ACK, ACK | OK |
| 2 | 514,390 / 514,616 | 0x68 | WRITE → Sr → READ | W: 0x41; R: 0xEF 0x5C | ACK … останній байт NACK майстра | OK |
| 3 | 1515,671 / 1515,898 | 0x68 | WRITE → Sr → READ | W: 0x41; R: 0xEF 0x5C | як у № 2 | OK |
| 4 | 2516,671 / 2516,898 | 0x68 | WRITE → Sr → READ | W: 0x41; R: 0xEF 0x5C | як у № 2 | OK |
| 5 | 3517,671 / 3517,898 | 0x68 | WRITE → Sr → READ | W: 0x41; R: 0xEF 0x5C | як у № 2 | OK |
| 6 | 4518,671 / 4518,898 | 0x68 | WRITE → Sr → READ | W: 0x41; R: 0xEF 0x5C | як у № 2 | OK |
| 7 | 5519,671 / 5519,898 | 0x68 | WRITE → Sr → READ | W: 0x41; R: 0xEF 0x5C | як у № 2 | OK |
| 8 | 6520,671 / 6520,898 | 0x68 | WRITE → Sr → READ | W: 0x41; R: 0xEF 0x5C | як у № 2 — останній успішний ACK | OK |
| 9 | 7521,671 | 0x69 | WRITE | — | NACK на адресу — перший NACK | FAIL |
| — | 7521,686 … 23 897,9 | — | — | — | — | Транзакцій немає, у т.ч. після FAULT OFF (no recovery) |

Очікуваний протокол: START → 0x68 W → ACK → 0x41 → ACK → Sr → 0x68 R → ACK → DATA → DATA → STOP. Спостережуваний під час збою: START → 0x69 W → NACK → STOP, далі тиша.

### Fault timeline

Час симуляції, test 1. Мітка в UART-рядку ([  7521], мс від старту) на тій самій шкалі, що й VCD, тому лог і траса зіставляються точно.

| Час | Джерело | Подія |
| --- | --- | --- |
| 6520,898 мс | I2C | Останній успішний ACK від 0x68 |
| ~6521 мс | UART | Останні [DATA] Temperature: 24.00 C і [SYSTEM] Main loop alive |
| 6,82–7,32 с | Стенд (відео) | FAULT → ON |
| 7521,671 мс | I2C | Перший NACK: Address write 0x69 |
| 7521 мс | UART | [E][Wire.cpp:499] requestFrom(): i2cWriteReadNonStop returned Error -1 — єдиний слід помилки, це лог бібліотеки, не прошивки |
| 7,52–23,90 с | I2C + UART | Шина в idle, retry немає; UART мовчить; лічильник Logic Analyzer замерз на 988 семплах |
| 20,30–20,80 с | Стенд (відео) | FAULT → OFF |
| 20,80–23,90 с | I2C + UART | Відновлення немає |
| 23,90 с | Стенд | Симуляцію зупинено, VCD експортовано |

Послідовність однакова в усіх 3 прогонах: перший слот опитування після FAULT ON дає NACK, і це остання активність системи.

## 4. Відповіді на питання

- Останній успішний ACK перед помилкою. Address read 0x68 (0xD1) → ACK о 6520,898 мс у test 1 (5519,898 мс у test 2 і 3). Після нього прочитано 0xEF 0x5C (24,00 °C), Stop о 6521,141 мс.

- Де з’являється перший NACK. На адресному байті наступного слоту опитування після FAULT ON: Address write 0x69 (0xD2) → NACK о 7521,671 мс (test 1) та 6520,671 мс (test 2, 3). Пристрій не відповідає вже на етапі адресації. NACK майстра після байта 0x5C у нормальному обміні не є помилкою.

- Що відбувається після NACK. Майстер формує Stop (7521,686 мс), і шина переходить у idle. До кінця запису немає жодного фронту на SDA/SCL: 16,4 с / 15,5 с / 20,9 с. Опитування раз на 1001 мс припиняється.

- Чи повторюються спроби. Ні. У кожному прогоні видно рівно 1 невдалу транзакцію. В UART немає жодного [WARN] … retry. Система не повторює обмін, але й не виходить із стану очікування.

- Чи продовжується [SYSTEM] Main loop alive. Ні. Останнє повідомлення з’являється після останнього ACK, після NACK його більше немає (REQ-10).

- Чи продовжується [DATA] Temperature. Ні. Після 7 (test 1) або 6 (test 2, 3) рядків з 24,00 C нових даних немає.

- Чи переходить система в контрольований стан помилки. Ні. Єдиний слід — системний рядок бібліотеки Wire [E] … i2cWriteReadNonStop returned Error -1. Прошивка не логує помилку, не має тайм-ауту, ліміту спроб, error state чи fallback — вона мовчки зависає (REQ-08, REQ-09).

- Чи відновлюється робота після FAULT OFF. Ні, в усіх 3 прогонах. Після повернення FAULT у OFF систему спостерігали щонайменше 3,1 / 6,2 / 11,4 с. За цей час мало б відбутися 3–11 циклів опитування, але не було ні транзакцій, ні рядків у UART (REQ-11, REQ-12).

- Чи потрібен перезапуск. Так. Роботу відновить лише перезапуск симуляції (reset ESP32).

- Який дефект. При втраті відповіді I2C-пристрою прошивка потрапляє у блокуюче очікування даних без тайм-ауту. Бібліотека повідомляє про помилку (Error -1), але прошивка її не обробляє і чекає байти, які ніколи не прийдуть. Докази збігаються в часі до мілісекунди: NACK о 7521,671 мс у VCD і [  7521] у UART, після чого — повна тиша на обох каналах.

## 5. Докази

UART-лог test 1 (test 2 і 3 ідентичні, з 6 циклами і міткою [  6520]). Після рядка бібліотеки Wire до кінця запису немає жодного рядка, у т.ч. після FAULT OFF:

=== WEBINAR 4: I2C PRACTICE / BUGGY ===
Find the defect using trace + firmware behavior.
FAULT OFF = normal sensor; FAULT ON = simulated peripheral loss.

[DATA] Temperature: 24.00 C
[SYSTEM] Main loop alive
... (ще 5 однакових пар рядків)
[DATA] Temperature: 24.00 C
[SYSTEM] Main loop alive
[  7521][E][Wire.cpp:499] requestFrom(): i2cWriteReadNonStop returned Error -1
        <-- далі жодного рядка до зупинки симуляції (23,90 с)

Кадри з відеозапису test 1.

- FAULT OFF, нормальна робота, дані надходять раз на секунду:

- FAULT ON (00:10.583): лог обірвався на рядку [  7521][E]…, лічильник семплів замерз на 988:

- FAULT знову OFF (00:22.165): нових рядків немає, лічильник досі 988 — відновлення не відбулося:

## 6. Bug Report

| Поле | Значення |
| --- | --- |
| Title | Система зависає назавжди після NACK від I2C-пристрою та не відновлюється без перезапуску |
| Severity / Priority | Critical / High |
| Environment | Wokwi Simulator + VS Code (PlatformIO), ESP32 DevKit, MPU6050 @ 0x68, SDA GPIO21, SCL GPIO22, FAULT — GPIO27 |
| Reproducibility | 3/3 (test 1, test 2, test 3) |
| Порушені вимоги | REQ-08, REQ-09, REQ-10, REQ-11, REQ-12 |

Steps to Reproduce

- Запустити симуляцію з FAULT = OFF.

- Переконатися, що раз на ~1 с виводяться [DATA] Temperature і [SYSTEM] Main loop alive.

- Перемкнути FAULT у стан ON.

- Зачекати 10 с, спостерігаючи UART та I2C.

- Перемкнути FAULT у стан OFF.

- Зачекати 10 с.

Actual Result

- Після FAULT ON UART-вивід зупиняється. Єдиний рядок — від бібліотеки Wire: [  7521][E][Wire.cpp:499] requestFrom(): i2cWriteReadNonStop returned Error -1. Власного повідомлення прошивки про помилку немає.

- На шині I2C: одна транзакція Address write 0x69 → NACK о 7521,671 мс, далі жодної активності протягом 16,4 с до кінця запису. Retry немає.

- Після FAULT OFF ні I2C-обмін, ні main loop не відновлюються (спостереження щонайменше 3,1 / 6,2 / 11,4 с у трьох прогонах); допомагає лише перезапуск.

Expected Result

- Помилка I2C обробляється з тайм-аутом або обмеженою кількістю повторних спроб, система логує помилку.

- [SYSTEM] Main loop alive продовжує виводитися під час помилки.

- Після FAULT OFF обмін з 0x68 та [DATA] Temperature відновлюються без перезапуску.

Evidence

- Файли запису Logic Analyzer: wokwi1.vcd, wokwi2.vcd, wokwi3.vcd.

- Останній ACK: 0x68 R о 6520,898 мс; перший NACK: 0x69 W о 7521,671 мс (test 1) — діаграми в розділі 3.

- UART-лог і кадри відеозапису тесту — розділ 5. Мітка UART [  7521] збігається з NACK у VCD до 1 мс.

## 7. QA conclusion

Дефект підтверджено трьома джерелами, які збігаються в часі: NACK на шині, зупинка UART-логу та симптом «система не реагує».

- Нормальний режим (REQ-01 – REQ-07): PASS.

- Обробка втрати периферії (REQ-08 – REQ-10): FAIL. Немає тайм-ауту, retry з лімітом, error state, fallback чи діагностичного логу.

- Відновлення (REQ-11, REQ-12): FAIL. Після повернення пристрою потрібен перезапуск.

- Класифікація: блокуюче очікування (infinite wait) у драйвері читання датчика. Ризик: втрата всієї функціональності пристрою через збій одного датчика.

## 8. Bonus

| Питання | Результат |
| --- | --- |
| Час від першого NACK до firmware error | Рівень бібліотеки: < 1 мс (NACK 7521,671 мс → [ 7521][E] у UART). Рівень прошивки: за 16,4 / 15,5 / 20,9 с спостереження стан помилки так і не встановлено — реакція = ∞ |
| Retry interval | Retry немає ні на шині, ні в UART. Для порівняння: нормальний період опитування 1001,0 мс, транзакція 0,56 мс, невдала транзакція 0,105 мс |
| Чи відновилась система після повернення сенсора | Ні (0 з 3 прогонів). Not recovered, лише перезапуск |