UART CLI Homework — Test Report

Student: Kofan Evhenii    Date: 06/10/2026

Objective: find robustness defects without inspecting the source code first.

Test object: Wokwi_UART_CLI_Homework_Buggy, firmware v2.0 (buggy build, firmware did not change). Method: black-box via UART CLI, 115200 baud; src/main.cpp did not open until testing was completed. After each negative test, status was performed.

# 1. Test Execution

| TC ID | Input / Sequence | Technique | Expected | Actual | Evidence | Result | Bug ID |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-01 | set speed 0 → status | BVA(min) | OK: speed=0; SPEED=0 | OK: speed=0; SPEED=0, CONFIG=DIRTY | S1 | PASS | -- |
| TC-02 | set speed 255 → status | BVA (max) | OK: speed=255 | OK: speed=255; SPEED=255 | S2 | PASS | -- |
| TC-03 | set speed -1 → status | BVA (min-1), Negative | ERROR: speed out of range | ERROR: speed out of range; SPEED=255 | S3 | PASS | -- |
| TC-04 | (fresh, SPEED=120) set speed 256 → status | BVA (max+1) | ERROR; SPEED=120 | OK: speed=255; SPEED=255, CONFIG=DIRTY | S4 | FAIL | BUG-03 |
| TC-05 | set speed 257 / 300 / 1000 / 2147483647 / 99999999999 → status | BVA (max+2…), Negative | ERROR; speed без змін | ERROR: speed out of range; speed без змін | S5 | PASS | -- |
| TC-06 | set timeout 1 → status; set timeout 60 → status | BVA (min/max) | OK: timeout=1 / 60 | OK: timeout=1 / OK: timeout=60 | S6 | PASS | -- |
| TC-07 | set timeout 0 (також 00) → status | BVA (min-1) | ERROR; TIMEOUT без змін | OK: timeout=0; TIMEOUT=0, CONFIG=DIRTY | S7 | FAIL | BUG-04 |
| TC-08 | set timeout 61 / -1 / -5 → status | BVA (max+1), Negative | ERROR; timeout без змін | ERROR: timeout out of range; без змін | S8 | PASS | -- |
| TC-09 | set speed ¦ set speed abc ¦ set speed 12abc ¦ set speed 1 2 ¦ set timeout x → status | Negative (invalid arg) | Controlled ERROR; config без змін | ERROR: invalid speed / invalid timeout; CONFIG=SAVED | S9 | PASS | -- |
| TC-10 | HELP ¦ Set Speed 10 ¦ LED ON → status | Negative (case) | ERROR: unknown command | ERROR: unknown command | S10 | PASS | -- |
| TC-11 | STATUS | Negative (case) | ERROR: unknown command (REQ-06) | Виводить повний status (SPEED/TIMEOUT/LED/CONFIG) | S11 | FAIL | BUG-06 |
| TC-12 | !!! ¦ *** ¦ ;; ¦ $%^& → status | Negative (special chars) | ERROR (REQ-07/08) | OK (для кожного вводу) | S12 | FAIL | BUG-05 |
| TC-13 | foo ¦ led ¦ led blink ¦ set foo; порожній рядок → status | Negative (unknown/incomplete) | Controlled ERROR | ERROR: unknown command / ERROR: empty command | S13 | PASS | -- |
| TC-14 | 39 і 40 символів 'A' → status | Input Length (N-1, N) | Звичайна обробка (не too long) | ERROR: unknown command; status OK | S14 | PASS | -- |
| TC-15 | 41 символ 'A' → status | Input Length (N+1) | ERROR: command too long, без ребуту | *** SYSTEM FAULT *** Reason: input line boundary failure rst:0xc (SW_CPU_RESET) Rebooting... | S15 | FAIL | BUG-01 |
| TC-16 | 'set speed 10' + 28 пробілів (=40) → status | Input Length (N, валідна команда) | OK: speed=10 | OK: speed=10; SPEED=10 | S16 | PASS | -- |
| TC-17 | 'set speed 10' + 29 пробілів (=41) → status | Input Length (N+1, валідна команда) | ERROR: command too long; speed без змін | SYSTEM FAULT + reboot; ERROR: empty command | S17 | FAIL | BUG-01 |
| TC-18 | 41×'X' + 'led on' (47 симв.) → status | Input Length / parser corruption | ERROR: command too long; LED=OFF | SYSTEM FAULT + reboot; хвіст 'led on' не виконався одразу, а лишився в буфері: наступна команда status склеїлась з ним і повернула ERROR: unknown command; LED=OFF | S18 | FAIL | BUG-01 |
| TC-19 | 41×'X' + 'set speed 200' (54 симв.) → status | Input Length / parser corruption | ERROR: command too long; SPEED=120 | SYSTEM FAULT + reboot; хвіст 'set speed 200' лишився в буфері: наступний status → ERROR: invalid speed; після порожнього Enter status працює, SPEED=120 | S19 | FAIL | BUG-01 |
| TC-20 | (SAVED) set → status | State / Sequence | ERROR: unknown command | ERROR: unknown command | S20 | PASS | -- |
| TC-21 | set timeout 20 → status (DIRTY) → set → status | State / Sequence (Bonus) | ERROR; TIMEOUT=20, DIRTY збережено | SYSTEM FAULT (parser state mismatch…), reboot; TIMEOUT=10, SAVED | S21 | FAIL | BUG-02 |
| TC-22 | led on → set; set speed 77 → save → set | State / Sequence | ERROR: unknown command | ERROR: unknown command (без ребуту) | S22 | PASS | -- |
| TC-23 | 1000×'Z' → status; | Stress Input | Одне ERROR: command too long | 24 і 48 послідовних SYSTEM FAULT/reboot (≈1 на кожні 41 симв.) | S23 | FAIL | BUG-01 |
| TC-24 | 100 команд підряд: set speed N / !!! (×50) → status | Stress Input | 50× OK: speed, 50× ERROR | Оброблено 78/100 команд: 39× OK: speed, 39× OK на !!!. Решта 22 команди і status загублені мовчки. Фінальний status: SPEED=190, CONFIG=DIRTY. Без перезавантажень | S24 | FAIL | BUG-05, BUG-07 |
| TC-25 | status\r\n (CRLF); set\tspeed 10 (TAB) | Negative / Stress (control chars) | CRLF приймається; TAB → ERROR | CRLF OK; TAB → ERROR: unknown command | S25 | PASS | -- |

# 2. Boundary / Length Analysis

Speed boundary values tested: -1, 0, 255, 256, 257, 300, 1000, 2147483647, 99999999999. Дефект лише на 256 (max+1): значення приймається як 255 замість ERROR. Решта значень обробляються правильно.

Timeout boundary values tested: -5, -1, 0, 00, 1, 60, 61. Дефект на 0 (min-1): значення приймається, хоча діапазон 1..60. Значення -1 і 61 відхиляються правильно.

Input lengths tested: 39, 40, 41, 47, 54, 1000 символів (літери A/X/Z, а також валідна команда, доповнена до 40 і 41 символу).

Exact behavior-change boundary: N = 40 символів (REQ-10). Поведінка змінюється на 41-му символі: в момент його отримання пристрій перезавантажується (SYSTEM FAULT), ще до натискання Enter. ERROR: command too long не виводиться за жодної довжини.

Observed result at N-1 / N / N+1: N-1 = 39: ERROR: unknown command, нормальна обробка;

N = 40: ERROR: unknown command; валідна команда довжиною 40 → OK: speed=10, нормальна обробка;

N+1 = 41: *** SYSTEM FAULT *** Reason: input line boundary failure, rst:0xc, Rebooting…; налаштування скинуті; залишок рядка лишається в буфері й псує наступну команду.

# 3. Defects Found

BUG-01

Title: Рядок довжиною ≥41 символ викликає SYSTEM FAULT і перезавантаження замість ERROR: command too long; залишок рядка псує наступну команду

Steps: 1) Перезапустити симулятор, ввести status. 2) Надіслати рядок з 41 символу A + Enter. 3) Надіслати status. 4) Повторити з рядком 41×X + set speed 200 (54 символи), після перезавантаження ввести status.

Expected: ERROR: command too long, без перезавантаження; налаштування не змінюються; наступна команда працює (REQ-11, REQ-12, REQ-15, REQ-16).

Actual: На 41-му символі: *** SYSTEM FAULT *** Reason: input line boundary failure, rst:0xc (SW_CPU_RESET), Rebooting…; налаштування скинуті до замовчувань. Залишок рядка після 41-го символу лишається в буфері без Enter, і наступна команда склеюється з ним: status → ERROR: invalid speed (склеєно set speed 200status) або ERROR: unknown command (led onstatus). ERROR: command too long не з'являється ніколи.

Severity: Critical

Reproducibility: 100%, відтворено в усіх тестах з довжиною ≥41 (TC-15, 17, 18, 19, 23)

Evidence: S15, S17, S18, S19, S23

BUG-02

Title: Неповна команда set у стані CONFIG=DIRTY викликає SYSTEM FAULT і втрату незбережених налаштувань

Steps: 1) Перезапустити симулятор. 2) set → ERROR: unknown command (контроль у стані SAVED). 3) set timeout 20 → status (TIMEOUT=20, CONFIG=DIRTY). 4) set. 5) status.

Expected: Крок 4 → ERROR: unknown command, як у стані SAVED; TIMEOUT=20, CONFIG=DIRTY збережені (REQ-07, REQ-13, REQ-14, REQ-16).

Actual: *** SYSTEM FAULT *** Reason: parser state mismatch while configuration is dirty, перезавантаження; status: TIMEOUT=10, CONFIG=SAVED, незбережені зміни втрачено. Після led on або після save команда set безпечна: дефект проявляється лише за наявності незбережених змін налаштувань.

Severity: Critical

Reproducibility: 100%

Evidence: S20, S21, S22

BUG-03

Title: set speed 256 (max+1) приймається і мовчки обрізається до 255 замість ERROR

Steps: 1) Перезапустити симулятор (SPEED=120). 2) set speed 256. 3) status.

Expected: ERROR: speed out of range; SPEED=120 (REQ-02, REQ-03).

Actual: OK: speed=255; SPEED=255, CONFIG=DIRTY. Значення 257, 300, 1000 відхиляються правильно: дефект лише на max+1.

Severity: Major

Reproducibility: 100%

Evidence: S4, S5

BUG-04

Title: set timeout 0 (min-1) приймається, хоча допустимий діапазон 1..60

Steps: 1) Перезапустити симулятор (TIMEOUT=10). 2) set timeout 0. 3) status.

Expected: ERROR: timeout out of range; TIMEOUT=10 (REQ-04, REQ-05).

Actual: OK: timeout=0; TIMEOUT=0, CONFIG=DIRTY. Те саме для 00. Значення -1 і 61 відхиляються правильно, тобто перевірка нижньої межі зсунута на 1.

Severity: Major

Reproducibility: 100%

Evidence: S7, S8

BUG-05

Title: Ввід лише зі спецсимволів (!!!, ***, ;;, $%^&) повертає OK

Steps: 1) Перезапустити симулятор. 2) !!! → status. 3) Повторити для ***, ;;, $%^&.

Expected: ERROR: unknown command (REQ-07, REQ-08).

Actual: OK на кожен ввід; налаштування не змінюються, але хост отримує хибне підтвердження успіху. foo при цьому правильно дає ERROR.

Severity: Medium

Reproducibility: 100% (4/4 варіанти; 39/39 у стрес-тесті TC-24)

Evidence: S12, S24

BUG-06

Title: Команда STATUS у верхньому регістрі приймається, хоча команди чутливі до регістру

Steps: 1) Перезапустити симулятор. 2) STATUS. 3) Для порівняння HELP, LED ON.

Expected: ERROR: unknown command (REQ-06).

Actual: STATUS виводить повний статус, тоді як HELP і LED ON → ERROR: unknown command. Обробка регістру непослідовна.

Severity: Minor

Reproducibility: 100%

Evidence: S10, S11

BUG-07

Title: При швидкому потоці команд частина вводу мовчки губиться

Steps: 1) Перезапустити симулятор, status (SPEED=120). 2) Вставити одним шматком 100 команд (set speed 0…245 і !!! по черзі). 3) status.

Expected: Кожна команда отримує відповідь; фінальний SPEED=245.

Actual: Оброблено лише 78/100 команд: відповіді обриваються після set speed 190 (≈680 з 885 байтів). Решта команд не виконана, жодної помилки не виведено. status: SPEED=190, CONFIG=DIRTY.

Severity: Major

Reproducibility: 2/2, точка обриву однакова

Evidence: S24. Відтворено в Wokwi; ймовірна причина — переповнення вхідного буфера UART; варто підтвердити на реальному обладнанні.

# 4. QA Conclusion

Виконано 25 тест-кейсів із застосуванням технік BVA, Negative Testing, Input Length, State/Sequence і Stress Input: 14 PASS, 11 FAIL. Знайдено 7 відтворюваних дефектів: 2 Critical, 3 Major, 1 Medium, 1 Minor.

Найкритичніша проблема — обробка довжини рядка (BUG-01). Межа 40 символів реалізована як перезавантаження пристрою на 41-му символі, повідомлення command too long ніколи не виводиться, а залишок довгого рядка лишається в буфері й псує наступну команду користувача.

Бонусний дефект (BUG-02): неповна команда set безпечна в стані SAVED, але після будь-якої валідної set-команди (стан DIRTY) перезавантажує пристрій і знищує незбережені налаштування. Це порушує REQ-13 і REQ-14.

Валідація меж має помилки на одиницю: speed приймає 256 (як 255), timeout приймає 0. Парсер повертає хибне OK на спецсимволи і непослідовно обробляє регістр (лише STATUS). Під навантаженням пристрій мовчки губить частину команд.

Позитивне: більшість граничних значень, нечислові аргументи, невідомі команди, CRLF і табуляція обробляються правильно, а status доступний після кожної помилки валідації.

Рекомендація: реліз не готовий. Блокери — BUG-01 і BUG-02. Після виправлень потрібен регресійний прогін TC-04, 07, 11, 12, 15, 17–19, 21, 23, 24.